# Laporan Ringkas                                                                                                      Analisis Gap & Progres Pengumpulan

- LatarBelakang

Penelitian ini menitikberatkan pada prediksi konsentrasi PM2.5 di Cekungan Bandung menggunakan data iklim reanalisis ERA5 (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) serta data kualitas udara. Tujuan utamanya adalah mengembangkan model prediktif berbasis machine learning yang andal untuk mendukung pemantauan dan kebijakan penanggulangan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

B. Literatur Review
1. Kesenjangan Geografis dan Topografis (Geographical Gap)

Tinjauan literatur menunjukkan dominasi penelitian prediksi kualitas udara yang berpusat di wilayah subtropis (seperti Tiongkok dan Eropa) serta wilayah dataran rendah atau pesisir (seperti DKI Jakarta, Indonesia). Jurnal-jurnal referensi (seperti Jurnal 1, 2, 5, 17, 18) yang berlokasi di Indonesia hampir secara eksklusif memfokuskan pemodelan di Jakarta.

Sangat minim penelitian yang memodelkan kualitas udara di wilayah beriklim hujan tropis dengan bentuk topografi cekungan (basin), seperti Bandung. Topografi mangkuk/cekungan secara fisik memicu fenomena inversi suhu dan secara drastis mengubah bagaimana parameter meteorologi (kecepatan angin dan kelembapan) berinteraksi dengan emisi antropogenik. Model AI yang berkinerja tinggi di daerah dataran terbuka sering kali gagal menangkap pola akumulasi polutan spesifik di wilayah cekungan, sehingga menciptakan celah kebutuhan yang mendesak akan model spesifik-lokasi.

2.. Kesenjangan Metodologis: Krisis Black-Box (Methodological Gap)

Perkembangan arsitektur kecerdasan buatan, khususnya Machine Learning tingkat lanjut (seperti XGBoost) dan Deep Learning (seperti LSTM), telah terbukti memberikan tingkat akurasi prediksi polutan yang sangat tinggi melebihi regresi statistik klasik (Ballesteros Peinado et al., 2025; Karmoude et al., 2025).

Namun, studi-studi mutakhir menyoroti bahwa >70% dari pemodelan berkinerja tinggi tersebut memiliki kelemahan fatal berupa sifat black-box (kotak hitam). Algoritma tersebut tidak memiliki tingkat interpretabilitas untuk menjelaskan alasan fisika dan relasi fitur di balik tebakan akhirnya. Sementara untuk kepentingan pengambilan kebijakan lingkungan pemerintah, transparansi (explainability) sama pentingnya dengan akurasi. Pengadopsian metode Explainable AI (XAI), khususnya metode SHapley Additive exPlanations (SHAP) untuk prediksi PM2.5 iklim tropis masih sangat jarang dieksplorasi secara mendalam.

3. Kesenjangan Fusi Data (Data Integration Gap)

Mayoritas penelitian masa lalu cenderung menggunakan hanya satu jenis sumber data (data polutan univariat dari satu stasiun) yang berakibat pada kegagalan model menangkap anomali ekstrem (Safira et al., 2025). Mengatasi hal tersebut membutuhkan pendekatan fusi data, yaitu menggabungkan pengukuran polutan lokal dengan data meteorologi reanalisis satelit berskala makro (seperti data ERA5 dari ECMWF). Sinergi fusi data ini belum banyak dihubungkan dengan arsitektur hibrida XAI di ranah studi kualitas udara Indonesia.

C. Analisis Gap
Berdasarkan ketiga kesenjangan penelitian di atas, maka penelitian ini ditetapkan dengan tiga tujuan utama:

- Membedah Pengaruh Cuaca pada Topografi Cekungan: Menganalisis pengaruh spesifik dari parameter meteorologi (seperti suhu, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan curah hujan dari dataset ERA5) terhadap fluktuasi konsentrasi PM2.5 di topografi cekungan tropis (Kota Bandung).

- Pengembangan Pemodelan Prediktif: Mengembangkan dan membandingkan kinerja model prediktif berbasis Machine Learning (seperti XGBoost atau algoritma tree-based lainnya) dalam memprediksi tingkat PM2.5 historis yang terekam pada sensor kualitas udara (low-cost sensor / data stasiun pantau). Tujuan ini juga mengevaluasi performa akurasi model menggunakan metrik standar seperti RMSE, MAE, dan koefisien determinasi (R²).

- Penerapan Interpretabilitas Model (XAI): Menerapkan dan memvalidasi metode Explainable AI (XAI) melalui pendekatan SHAP (SHapley Additive exPlanations) guna membuka sifat black-box model AI. Tujuan ini bermaksud untuk menghasilkan visualisasi feature importance dan SHAP dependence plot yang secara transparan dapat membuktikan kuantitas kontribusi masing-masing variabel cuaca terhadap perburukan indeks kualitas udara (PM2.5) secara harfiah.

D. Pemahaman Dataset ERA5
1. Dataset: Copernicus CDS – Reanalysis ERA5 Single Levels
- Periode: Januari 2022 hingga Desember 2026
- Resolusi Spasial: 0.25° × 0.25° yang mencakup wilayah Cekungan Bandung (Batas Koordinat: N -6.80, W 107.50, S -7.05, E 107.75)
- Cakupan Waktu: Data observasi per jam (24 jam sehari) secara lengkap
- Variabel Terpilih (10 Variabel): 10m u-component of wind, 10m v-component of wind, 2m dewpoint temperature, 2m temperature, surface pressure, boundary layer height, total column ozone, total column water vapour, total cloud cover, dan total precipitation.
- Progres Saat Ini: Sedang berlangsungnya proses otomasi pengunduhan menggunakan skrip Python untuk 30 batch (per 2 bulan) untuk menghindari batasan sistem.

E. Dataset yang Diperlukan (Tambahan)
1. Data Target Kualitas Udara (PM2.5): Data historis konsentrasi PM2.5 per jam dari OpenAQ, ISPUnet (KLHK), atau jaringan low-cost sensor di sekitar Bandung.
 
F. Apa yang Belum Dikerjakan
1. Penyelesaian unduhan keseluruhan batch data ERA5.
2. Pengumpulan dan pembersihan (preprocessing) data historis PM2.5 sebagai target prediksi.
3. Feature engineering: penggabungan data metereologis (ERA5) dan PM2.5, serta pembuatan fitur tambahan seperti time-lags dan agregasi statistik.
4. Pengembangan dan pengujian model (baseline RF/XGBoost, serta deep learning seperti LSTM/BiLSTM).
5. Implementasi SHAP/LIME untuk mendapatkan interpretasi variabel prediktif.
6. Penulisan manuskrip akhir/draft hasil.

G. Perencanaan Penelitian
1. Tahap 1 (Minggu ke 1): Akuisisi Data (selesai unduh ERA5 dan PM2.5).
2. Tahap 2 (Minggu ke 2): Data Preprocessing, Data Cleansing, dan Feature Engineering.
3. Tahap 3 (Minggu ke 3-4): Eksperimen Pemodelan Machine Learning dan Deep Learning.
4. Tahap 4 (Minggu ke 5): Evaluasi Model (RMSE, MAE, R²) dan Analisis Interpretabilitas (XAI).
5. Tahap 5 (Minggu ke 6): Penulisan Laporan Akhir, Visualisasi Hasil, dan Presentasi Riset.

H. Hasil yang Dapat Diukur
1. Ketersediaan dataset bersih (clean dataset) ERA5 dan PM2.5 untuk wilayah Bandung (2022-2026).
2. Performa model dengan akurasi yang lebih tinggi dan tingkat eror yang rendah (Target R² > 0.75, RMSE diminimalkan) jika dibandingkan dengan base model regresi biasa.
3. Dihasilkannya plot interpretasi (SHAP summary plot) yang memetakan fitur meteorologis terpenting yang memengaruhi tingkat PM2.5.

I. Kebaruan / Novelty
1. Pemanfaatan Variabel Lengkap ERA5 di Daerah Tropis: Mengikutsertakan variabel dinamis atmosfer atas (lapisan batas dan ozon kolom) yang jarang diekstraksi dalam riset iklim skala kota di Indonesia.
2. Model Machine Learning yang Interpretable (XAI): Kombinasi deep learning untuk mendapatkan akurasi maksimal dengan penambahan XAI, sehingga tidak hanya "bisa memprediksi" tetapi "bisa menjelaskan" mengapa suatu prediksi polusi terjadi.